Рис. 1

1

1. В начале работы необходимо создать слои  для разных типов объектов.

- Нажмите кнопку Слои (Layers)  на панели Свойства объектов (Object Properties)

- В открывшемся окне нажать кнопку New (новый) и с клавиатуры ввести имя слоя Build (Построения).

- Щелкнуть мышью по цвету этого слоя (в столбце Color/Цвет) и выбрать любой - ОК. Желательно выбирать цвет поярче, чтобы он был контрастен с черным фоном. После всех настроек слоев нажмите ОК.

Теперь у нас есть два слоя: 0 и Build. В слое 0 будем создавать трехмерные объекты, в слое Build – вспомогательные построения.

2. Настроим режимы.

Правой кнопкой мыши щелкните по режиму ПРИВЯЗКА (OSNAP) и выберите команду Настройка/Settings . В открывшемся окне установите галочки на следующие привязки: Endpoint / Конечная точка, Midpoint / Средняя точка, Intersection / Пересечение, Perpendicular / Перпендикуляр, Quadrant/ Квадрант. Остальные привязки можно отключить - ОК. Левым щелчком мыши включите режим OPTO (ORTHO) (включенный режим отображается вдавленной кнопкой).

Перейдите на слой Build.

Выберите вид спереди на панели View (Виды) .

- Выберите команду Линия (Line ) . Проведите произвольно горизонтальную и вертикальную оси.

- Выберите команду КРУГ (CIRCLE)  . Щелкните в пересечение осей и введите радиус 30 Enter.

- Повторите команду КРУГ (CIRCLE)  . Щелкните в пересечение осей и введите радиус 40 Enter.

- Выберите команду Линия (Line ) . Щелкните первую точку по привязке Квадрант  в точке 1 (рис.1). Далее вводим с клавиатуры:

@-15,0 Enter   @0,-10 Enter      @15,0 Enter      @0,-10 Enter      @10,0 Enter    @0,20 Enter

Нажмите Enter для завершения команды.

- Выберите команду ОБРЕЗАТЬ (TRIM) .  Выделите горизонтальную ось, нажмите Enter. Щелкните по нижним частям окружностей R30 и R40, нажмите Enter.

- Выделите оси и нажмите Delete. В итоге у Вас получится такой контур:

- Выберите команду Draw – Boundary… (Чертить – Граница…).  В открывшемся окне нажмите кнопку Pick points (Выбрать точки) и на чертеже щелкните внутри контура. Нажмите Enter. Командная срока покажет Вам, что была создана одна полилиния или область.

BOUNDARY created 1 polyline или BOUNDARY created 1 region

Рис. 2.

1

2

3

4

Выберите вид сверху на панели View (Виды).

- Выберите команду Линия (Line ) .  Щелкните в точке 1 (рис. 2). Введите @50,0 Enter. Нажмите Enter для завершения команды.

- Выделите полученную линию и выберите команду КОПИРОВАТЬ (COPY) .

- Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте чертежа и выберите из меню Multiple (Многоразовое).

- Щелкните левой кнопкой мыши в любом месте чертежа для указания базовой точки копирования.

- Введите @0,30 Enter     @ 0,90 Enter. Нажмите Enter для завершения.

- Выделите полученные оси и выберите команду ПЕРЕНЕСТИ (MOVE) . Щелкните в любом месте чертежа для указания базовой точки переноса. Введите @-25,0 Enter.

Выделите линию полученную в шаге 8 и выберите команду КОПИРОВАТЬ (COPY) .  - Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте чертежа и выберите из меню Multiple (Многоразовое).

- Щелкните левой кнопкой мыши в любом месте чертежа для указания базовой точки копирования.

- Введите @0,20 Enter     @ 0,60 Enter       @ 0,100 Enter

Нажмите Enter для завершения.

- Выберите команду Линия (Line ) .

Щелкните в точке 1 (рис. 2). Введите @0,120 Enter. Нажмите Enter для завершения команды.

- Выделите полученную вертикальную ось и выберите команду КОПИРОВАТЬ (COPY) .  Щелкните левой кнопкой мыши в любом месте чертежа для указания базовой точки копирования. Введите @95/2 Enter

Нажмите Enter для завершения.

- Выберите команду КРУГ (CIRCLE)  .   Щелчком мыши укажите центр окружности в точке 2 (рис.2). Введите с клавиатуры радиус 20, нажмите Enter.

- Повторите команду КРУГ (CIRCLE)  .   Щелчком мыши укажите центр окружности в точке 3 (рис.2). Введите с клавиатуры радиус 4, нажмите Enter.

- Выберите команду POLIGON (МНОГОУГОЛЬНИК) .

- В командной строке появится запрос: _polygon Enter number of sides <4>: (Введите число сторон)

Нажмите Enter для подтверждения или введите 4 Enter.

- Щелкните в точке 2 (рис.2).

- В командной строке появится запрос: Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <C>: (Выберите опцию [Вписанный в окружность / описанный около окружности]

- Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте чертежа и выберите из меню Circumscribed about circle (описанный около окружности).

- Введите радиус окружности 10 и нажмите Enter.

16. Выберите команду КОПИРОВАТЬ (COPY) .

- Выделите окружность R20 и квадрат, проведенные из точки 2 (рис. 2) и нажмите Enter.

- Щелкните левой кнопкой мыши в  точке 2 (рис. 2) для указания базовой точки копирования.

- Щелкните в соответствующее пересечение осей по привязке Intersection / Пересечение (точка 4, рис. 2).

17. Выберите команду КОПИРОВАТЬ (COPY) .

- Выделите окружность R4,  проведенную из точки 3 (рис. 2) и нажмите Enter.

- Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте чертежа и выберите из меню Multiple (Многоразовое).

- Щелкните левой кнопкой мыши в  точке 3 (рис. 2) для указания базовой точки копирования.

- Щелкните в соответствующие пересечения осей по привязке Intersection / Пересечение

для правильного расположения копий. Для завершения копирования нажмите Enter.

Вы получите разметку как на рис. 2.

18. Выделите на разметке оси и нажмите клавишу Delete.

Выберите вид спереди на панели View (Виды) .

19. На панели инструментов Solids (Тела) нажмите кнопку Extrude (Выдавить) .

- Выделите передний профиль детали, полученный в шаге 7, и нажмите Enter.

- На запрос 	Specify height of extrusion or [Path]:

(Определите высоту выдавливания [Путь]:)

введите -120 Enter (знак «минус» означает, что построение тела пойдет в направлении против оси Z, т.е. от Вас. Это нужно, чтобы полученное тело совпало с разметкой).

- На запрос 	Specify angle of taper for extrusion <0>:

(Определите угол заострения <0>:)

нажмите Enter для подтверждения значения по умолчанию 0 (ноль).

Перейдите на изометрический вид  и проверьте, у Вас должно получиться следующее:

Z

Y

X

20. Поработаем с разметкой отверстий и фланцев.

Большие окружности и квадраты должны находиться на 15 см выше полученного 3D тела. На нашем чертеже их необходимо поднять вверх на 15.  Маленькие 3 окружности должны находиться на уровне выступа, т.е. перенесем их вниз на 40 см.

Обратите внимание на иконку, обозначающую систему координат. В нашем случае «перенести вверх» означает «перенести вдоль оси Z». Значит при задании относительных координат переноса мы будем ставить значение для третьей координаты. Если на Вашем чертеже оси расположены по-другому, учтите это при вводе относительных координат при переносе.

- Выберите команду ПЕРЕНЕСТИ (MOVE) .

X  Y   Z

- Выделите большие окружности и квадраты и нажмите Enter.

- Щелкните в любом месте чертежа для указания базовой точки переноса. Введите @0,0,15 и нажмите Enter.

- Повторите команду ПЕРЕНЕСТИ (MOVE) .

- Выделите 3 маленькие окружности и нажмите Enter.

- Щелкните в любом месте чертежа для указания базовой точки переноса. Введите @0,0,-40 и нажмите Enter.

Перейдите на вид сверху .

21. На панели инструментов Solids (Тела) нажмите кнопку Extrude (Выдавить) .

- Выделите большие окружности и квадраты и нажмите Enter.

- Введите высоту -50  и нажмите Enter.

- На запрос 	Specify angle of taper for extrusion <0>:

(Определите угол заострения <0>:)

нажмите Enter для подтверждения значения по умолчанию 0 (ноль).

22. Повторите команду Extrude (Выдавить) .

- Выделите3 маленькие окружности и нажмите Enter.

- Введите высоту -15  и нажмите Enter.

- На запрос 	Specify angle of taper for extrusion <0>:

(Определите угол заострения <0>:)

нажмите Enter для подтверждения значения по умолчанию 0 (ноль).

Перейдите на изометрический вид  и проверьте, у Вас должно получиться следующее:

Рис. 3

3

2

4

1

23. На панели Solids Editing (Редактирование тел) выберите команду Union (Объединение) .

- Выделите тела 1 и 3 (рис. 3) и нажмите Enter.

24. Перейдите на вид сверху  (рис.4)

Рис. 4.

1

2

3

Выберите команду ЗЕРКАЛО (MIRROR) . Выделите тела 1 (рис. 4.) и нажмите Enter. Щелкните в точке 2, затем в точке 3, указав ось отражения. Нажмите Enter.

Перейдите на изометрический вид

25. На панели Solids Editing (Редактирование тел) выберите команду Subtract (Вычесть) .

- Выделите тело, получившееся от объединения 1 и 3 тел и нажмите Enter (см. рис.3)

- Выделите тела 2,4 (в том числе полученные в шаге 24)  и нажмите Enter. (см. рис.3)

1

Рис. 5

Перейдите на вид спереди .

26.  Выберите команду КРУГ (CIRCLE)  . Щелкните в точке 1 (рис.5) по привязке Center (Центр), введите радиус 30 и нажмите Enter.

27. На панели инструментов Solids (Тела) нажмите кнопку Extrude (Выдавить) .

- Выделите полученную окружность и нажмите Enter.

- Введите высоту выдавливания: -120 и нажмите 2 раза Enter.

28.  На панели Solids Editing (Редактирование тел) выберите команду Subtract (Вычесть) .

- Выделите ранее полученную деталь и нажмите Enter

- Выделите цилиндр, полученный в шаге 27  и нажмите Enter.

Ваша деталь готова. Выберите команду 3D Orbit (3D Орбита)  и повращайте деталь, убедившись в правильности ее  формы. Нажмите Esc для выхода из режима орбиты.